次のとおり，環境共生住宅認定基準に適合する工事を実施します。 平成 年 月 日 住宅の名称： 申請者名：

基準への適合状況

（１）用語の定義

・用語の定義は日本住宅性能表示基準における3-1劣化対策等級（構造躯体等）（２）イ　定義を参照のこと。

（２）評価基準

イ　木造

①次に掲げる基準に適合していること。

a　外壁の軸組等

外壁の軸組、枠組その他これらに類する部分（木質の下地材を含み、室内側に露出した部分を含まない。以下「軸組等」という。）のうち地面からの高さ１m以内の部分が、次の(i)がら(iii)までのいずれかに適合していること。なお、北海道又は青森県の区域内に存する住宅にあっては、防蟻処理を要しない。

(i)通気層を設けた構造（壁体内に通気経路を設けた構造で、外壁仕上げと軸組等の間に中空層が設けられている等軸組等が雨水に接触することを防止するための有効な処置が講じられているものをいう。）又は軒の出が90㎝以上である真壁構造(柱が直接外気に接する構造をいう｡) のいずれかの構造 (以下「通気構造等」という｡) となっている外壁であり、かつ、軸組等が次の (イ) から (ニ) までのいずれかに適合するものであること。

(イ)軸組等(下地材を除く｡)に製材又は集成材等(集成材の日本農林規格(昭和49年農林省告示第601号)に規定する化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材の日本農林規格(平成8年農林水産省告示第111号)に規定する構造用集成材、構造用単板積層材の日本農林規格(昭和63年農林水産省告示第1443号)に規定する構造用単板積層材又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(平成3年農林水産省告示第701号)に規定する枠組壁工法構造用たて継ぎ材をいう。以下同じ｡)が用いられ、かつ、外壁下地材に製材、集成材等又は構造用合板等(合板の日本農林規格(平成15年農林水産省告示第233号)に規定する構造用合板、構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定する構造用パネル、日本工業規格A5908に規定するパーティクルボードのうちＰタイプ又は日本工業規格A5905に規定する繊維版のうちミディアムデンシティファイバーボード(以下「MDF」という｡) のＰタイプをいう｡以下同じ｡) が用いられているとともに、軸組等が、防腐および防蟻に有効な薬剤が塗布され、加圧注入され、浸漬され、若しくは吹き付けられたもの又は防腐及び防蟻に有効な接着剤が混入されたものであること｡

(ロ)軸組等に製材又は集成材等でその小径が13.5cm以上のものが用いられていること。

(ハ)軸組等に構造用製材規格等(針葉樹の構造用製材の日本農林規格(平成3年農林水産省告示第143号)、広葉樹製材の日本農林規格(平成8年農林水産省告示第1086号)及び枠組壁工法構造用製材の日本農林規格(昭和49年農林省告示第600号)をいう。以下同じ｡) に規定する耐久性区分D1の樹種に区分される製材又はこれにより構成される集成材等でその小径が12.0cm以上のものが用いられていること｡

(ニ)(イ)から(ハ)までに掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な処置が講じられていることが確かめられたものであること｡

(ii)構造用製材規格等に規定する保存処理の性能区分のうちK3以上の防腐処理及び防蟻処理(日本工業規格K1570に規定する木材保存剤又はこれと同等の薬剤を用いたK3以上の薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。以下「K3相当以上の防腐・防蟻処理」という｡) が施されていること｡

(iii)(i)又は(ii)に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な処置が講じられていることが確かめられたものであること｡

b　土台

土台が次の(i)から(iii)までのいずれかに適合し、かつ、土台に接する外壁の下端に水切りが設けられていること｡

(i)土台にK3相当以上の防腐・防蟻処理(北海道又は青森の区域内に存する住宅にあっては、構造用製材規格等に規定する保存処理の性能区分のうちK2以上の防腐処理(日本工業規格K1570に規定する木材保存剤又はこれと同等の薬剤を用いたK2以上の薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む｡)) が施されていること。

(ii)構造用製材規格等に規定する耐久性区分Ｄ1の樹種のうち、ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイスギ、ケヤキ、クリ、ベイヒバ、タイワンヒノキ、ウェスタンレッドシーダーその他これらと同等の耐久性を有するものに区分される製材又はこれらにより構成される集成材等が用いられていること｡

(iii)(i)又は(ii)に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な処置が講じられていることが確かめられたものであること｡

ｃ　浴室及び脱衣室

浴室及び脱衣室の壁の軸組等(室内側に露出した部分を含む｡) 及び床組 (1階の浴室廻りで布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げて腰壁とした部分又はコンクリート造の腰高布基礎とした部分を除き、浴室又は脱衣室が地上2階以上の階にある場合にあっては下地材を含む｡) 並びに浴室の天井が、次の (i) から (iii) までのいずれか又はaの (i) から (iii) までのいずれかに適合していること｡

(i)防水上有効な仕上げが施されているものであること。

(ii)浴室にあっては、日本工業規格A4416に規定する浴室ユニットとするものであること。

(iii)(i)又は(ii)に掲げるものと同等の防水上有効な処置が講じられていることが確かめられたものであること｡

d　地盤

基礎の内周部及びつか石の周囲の地盤は、次の(i)から(iii)までのいずれか(基礎断熱工法を用いている場合にあっては(i))に適合する有効な防蟻処置が講じられていること｡ただし、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に存する住宅にあっては、この限りでない｡

(i)地盤を鉄筋コンクリート造のべた基礎で又は布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリートで覆ったものであること｡

(ii)有効な土壌処理が施されたものであること｡

(iii)(i)又は(ii)に掲げるものと同等の防蟻性能があると確かめられたものであること｡

e　基礎

地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さが400mm以上であること。

f　床下

床下が次に掲げる基準に適合していること｡

(i)厚さ60mm以上のコンクリート、厚さ0.1mm以上の防湿フィルムその他同等の防湿性能があると確かめられた材料で覆われていること｡

(ii)外壁の床下部分には壁の長さ4ｍ以下ごとに有効面積300㎠以上の換気口が設けられ、壁の全周にわたって壁の長さ1ｍ当たり有効面積75㎠以上の換気口が設けられ、又は同等の換気性能があると確かめられた処置が講じられていること｡ただし、基礎断熱工法を用いた場合で、床下が厚さ100ｍｍ以上のコンクリート、厚さ0.1ｍｍ以上の防湿フィルム(重ね幅を300ｍｍ以上とし、厚さ50ｍｍ以上のコンクリート又は乾燥した砂で押さえたものに限る｡) その他同等の防湿性能があると確かめられた材料で覆われ、かつ、基礎に用いられる断熱材の熱抵抗が、次の表に掲げる地域区分 (様式3-1に規定する地域区分をいう｡) に応じ、それぞれ同項に掲げる数値以上にあるときは、この限りではない｡

断熱材の熱抵抗の基準値(単位　㎡・K/W)

| 地 域 区 分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1～2 | 3～７ | 8 |
| 1.2 | 0.6 |  |

g　小屋裏

小屋裏(屋根断熱工法を用いていることその他の措置が講じられていることにより、室内と同等の温熱環境にあるとにとめられる小屋裏を除く｡) を有する場合にあっては、次の (i) から (iv) までのいずれかの換気方式であること｡

(i)小屋裏の壁のうち屋外に面するものに換気上有効な位置に2以上の換気口が設けられ、かつ、換気口の有効面積の天井面積に対する割合が300分の1以上であること｡

(ii)軒裏に換気上有効な位置に2以上の換気口が設けられ、かつ、換気口の有効面積の天井面積に対する割合が250分の1以上であること｡

(iii)軒裏に給気口が設けられ、小屋裏の壁で屋外に面するものに排気口が給気口と垂直距離で90cm以上離して設けられ、かつ、給気口及び排気口の有効面積の天井面積に対する割合がそれぞれ900分の1以上であること｡

(iv)軒裏に給気口が設けられ、小屋裏の頂部に排気塔その他の器具を用いて排気口が設けられ、かつ、給気口の有効面積の天井面積に対する割合が900分の1以上であり、排気口の有効面積の天井面積に対する割合が1600分の1であること｡

h　構造部材等

令第37条、第41条、第49条及び第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分で、構造躯体等の劣化軽減に関係するものに限る｡) の規定に適合していること｡

ロ　鉄骨造住宅

①次に掲げる基準に適合していること。

a　構造躯体

(i)柱(ベースプレートを含む｡以下①及び②において同じ｡)、はり又は筋かいに使用されている鋼材にあっては、次の表の(い)項に掲げる鋼材の厚さに応じ、(ろ)項に掲げるイからハまでのいずれかの防錆措置又はこれと同等の防錆措置が講じられていること｡

表１

| (い) | (ろ) |  |
| --- | --- | --- |
| 鋼材の厚さ | 防錆措置 |  |
|  | 一般部 | 階下階(地階を除く｡)の柱脚部 |
| 12mm以上 |  | イ 表2における区分2から区分5までのいずれかの塗膜 ロ 表3における区分2から区分5までのいずれかのめっき処理 |
| 9mm以上 | イ 表2における区分1から区分5までのいずれかの塗膜 ロ 表3における区分1からくぶん5までのいずれかのめっき処理 | イ 表2における区分3から区分5のいずれかの塗膜 ロ 表3における区分3から区分5までのいずれかのめっき処理 |
| 6mm以上 | イ 表2における区分2から区分5までのいずれかの塗膜 ロ 表3における区分2から区分5までのいずれかのめっき処理 | イ 表2における区分4又は区分5のいずれかの塗膜 ロ 表3における区分4又は区分5のいずれかのめっき処理 |
| 2.3mm以上 | イ 表2における区分4又は区分5のいずれかの塗膜 ロ 表3における区分4又は区分5のいずれかのめっき処理 | イ 表2における区分5の塗膜 ロ 表3における区分5のめっき処理 ハ 表3における区分4のめっき処理及び表2におけるh、i又はjのいずれかの塗膜 |
| １ この表及び②a(i)の表において「柱脚部」とは、柱の脚部をコンクリートに埋め込む場合にあっては当該鋼材のうちコンクリート上端の下方10cmから情報1ｍまでの範囲の全面をいい、柱の脚部をコンクリートに埋め込む場合以外の場合にあっては当該鋼材下端から1ｍまでの範囲の全面をいう｡ ２ この表及び②a(i)の表において「一般部」とは最下階(地階を除く｡) の柱脚部以外の部分をいう。 |  |  |

表２

|  |  | 下塗り１ |  | 下塗り２ |  | 中塗り・上塗り |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 塗り回数 |  | 塗り回数 |  | 塗り回数 |  |
| 区分１ | ａ | 鉛系さび止めペイント | １回 | ― | － | 鉛系さび止めペイント | １回 |  |
|  | ｂ | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | １回 | ― | ― | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | １回 |  |
|  | ｃ | ジンクリッチプライマー | １回 | ― | － | ― | － |  |
|  | d | 2液形エポキシ樹脂プライマー | １回 | ― | － | ― | － |  |
| 区分２ | ｅ | 厚膜形ジンクリッチペイント | １回 | ― | － | ― | － |  |
|  | ｆ | 鉛系さび止めペイント | ２回 | ― | － | 合成樹脂調合ペイント | ２回 |  |
|  | ｇ | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | ２回 | ― | － | 合成樹脂調合ペイント | ２回 |  |
|  | ｈ | ２液形エポキシ樹脂プライマー | １回 | ― | － | 合成樹脂調合ペイント | ２回 |  |
|  | ｉ | ２液形エポキシ樹脂プライマー | １回 | ― | － | ２液形エポキシ樹脂エナメル | １回 |  |
| 区分３ | ｊ | ２液形エポキシ樹脂プライマー | １回 | ― | － | ２液形エポキシ樹脂エナメル | ２回 |  |
|  | ｋ | ジンクリッチプライマー | １回 | ― | － | ２液形厚膜エポキシ樹脂エナメル | １回 |  |
| 区分４ | ｌ | ジンクリッチプライマー | １回 | ２液形エポキシ 樹脂プライマー | １回 | ２液形エポキシ樹脂エナメル | １回 |  |
| 区分５ | ｍ | ジンクリッチプライマー | １回 | ２液形エポキシ 樹脂プライマー | １回 | ２液形エポキシ樹脂エナメル | ２回 |  |
|  | ｎ | ジンクリッチプライマー | １回 | ２液形厚膜エポキシ樹脂プライマー | １回 | ２液形厚膜エポキシ樹脂エナメル | ２回 |  |
| 1 この表においてa、b、d、f、g、h、i及びjの塗膜は、コンクリートに埋め込む部分には使用しないものとする。 2 この表においてd、h、i及びj以外の塗膜は、めっき処理を施した鋼材には使用しないものとする。 3 この表においてd、i及びjの塗膜をめっき処理を施した鋼材に使用する場合は、1にかかわらずコンクリートに埋め込む部分に使用できるものとする。 4 この表において下塗り1及び下塗り2は工場内にて行うものとする。 5 この表において「鉛系さび止めペイント」とは、日本工業規格K5623に規定する亜酸化鉛さび止めペイント又は日本工業規格K5625に規定するシアナミド鉛さび止めペイントをいう。 6 この表において「鉛・クロムフリーさび止めペイント」とは、日本工業規格K5674に規定する鉛・クロムフリーさび止めペイント1種をいう。 7 この表において「ジンクリッチプライマー」とは、日本工業規格K5552に規定するジンクリッチプライマーをいう。 8 この表において「2液形エポキシ樹脂プライマー」とは、日本工業規格K5551に規定する構造物さび止めペイントA種をいう。 9 この表において「厚膜形ジンクリッチペイント」とは、日本工業規格K5553に規定する厚膜形ジンクリッチペイントをいう。 10 この表において「2液形エポキシ樹脂エナメル」とは、日本工業規格K5659に規定する鋼構造物用耐候性塗料の中塗り塗料の規格に適合する膜厚が約30μm以上のものをいう。 11 この表において「合成樹脂調合ペイント」とは、日本工業規格K5516に規定する合成樹脂調合ペイントをいう。 12 この表において「2液形厚膜エポキシ樹脂プライマー」とは、日本工業規格K5551に規定する構造物用さび止めペイントB種をいう。 13 この表において「2液形厚膜エポキシ樹脂エナメル」とは、日本工業規格K5659に規定する鋼構造物用耐候性塗料の中塗り塗料の規格に適合する膜厚が約60μmから120μmまでのものをいう。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3　　めっき処理

| 区分１ | 片面付着量が30g/㎡以上60g/㎡未満の溶融亜鉛めっき |
| --- | --- |
|  | 両面付着量が60g/㎡以上120g/㎡未満の溶融亜鉛めっき又は、両面付着量表示記号Ｚ06、Ｚ10、Ｆ06、Ｆ08若しくはＦ10に該当する溶融亜鉛めっき鋼材 |
| 区分２ | 片面付着量が60g/㎡以上90g/㎡未満の溶融亜鉛めっき |
|  | 両面付着量が120g/㎡以上180g/㎡未満の溶融亜鉛めっき又は、両面付着量表示記号Ｚ12若しくはＦ12に該当する溶融亜鉛めっき鋼材 |
| 区分３ | 片面付着量が90g/㎡以上120g/㎡未満の溶融亜鉛めっき |
|  | 両面付着量が180g/㎡以上240g/㎡未満の溶融亜鉛めっき又は、両面付着量表示記号Ｚ18、Ｚ20、Ｚ22若しくはＦ18に該当する溶融亜鉛めっき鋼材 |
| 区分４ | 片面付着量が120g/㎡以上180g/㎡未満の溶融亜鉛めっき |
|  | 両面付着量表示記号Z25、Z27、Z35若しくはZ37に該当する溶融亜鉛めっき鋼材又はY18に該当する溶融亜鉛―5％アルミニウム合金めっき鋼材 |
| 区分５ | 片面付着量が360g/㎡以上の溶融亜鉛めっき |
|  | 両面付着量が360g/㎡以上の溶融亜鉛めっき又は、両面付着量表示記号Ｚ45若しくはＺ60に該当する溶融亜鉛めっき鋼材 |
| １ この表において「溶融亜鉛めっき」とは、日本工業規格H8641に規定する溶融亜鉛めっきをいう｡ ２ この表において「溶融亜鉛めっき鋼材」とは、日本工業規格Ｇ3302に規定する溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯をいう｡ ３ この表において「両面付着量」とは、両面３点法平均付着量をいう｡ |  |

(ii) 構造躯体のうち柱、はり及び筋かい以外の部分に使用されている鋼材にあっては、(i)の表2に掲げる鉛系さび止めペイント又は鉛・クロムフリーさび止めペイントが、、塗り回数が２以上となるように全面に塗布され、又は、これと同等の防錆措置が講じられていること｡ただし、厚さが12mm以上の鋼材については、この限りでない｡

ｂ　床下

イ①fに掲げる基準に適合していること｡

ｃ　小屋裏

イ①gに掲げる基準に適合していること｡

ｄ　構造部材等

令第37条及び第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分で、構造躯体等の劣化軽減に関係するものに限る｡) の規定に適合していること｡

ハ　鉄筋コンクリート造等

①次に掲げる基準に適合していること｡

ａ　セメントの種類

鉄筋コンクリート造等の部分に、日本工業規格R5210に規定するポルトランドセメント、日本工業規格R5213に規定するフライアッシュセメント又は日本工業規格R5211に規定する高炉セメントが使用されていること｡

ｂ　コンクリートの水セメント比

コンクリート（鉄筋コンクリート組積造にあっては充填材コンクリート。以下ハにおいて同じ。）の水セメント比が、次の(i)又は(ii)のいずれか(中庸熱ポルトランドセメント又は低熱ポルトランドセメントを使用する場合にあっては(i))に適合していること｡ただし、フライアッシュセメントを使用する場合にあっては混合物を除いた部分を、高炉セメントを使用する場合にあっては混合物の10分の3を除いた部分をその質量をして用いるものとする。

(i)最小かぶり厚さ（鉄筋コンクリート組積造にあっては最小有効かぶり厚さ）が次の表の(い)項に掲げる部位に応じ、(ろ)項(イ)項に掲げるものである場合においては、水セメント比が50％以下(軽量コンクリートにあっては45％以下)であること。

| (い) |  |  | (ろ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 位 |  |  | 最小かぶり厚さ |  |
|  |  |  | (イ) | (ロ) |
| 直接土に接しない部分 | 耐力壁以外の壁又は床 | 屋内 | 2cm | 3cm |
|  |  | 屋外 | 3cm | 4cm |
|  | 耐力壁、柱、はり又は壁ばり | 屋内 | 3cm | 4cm |
|  |  | 屋外 | 4cm | 5cm |
| 直接土に接する部分 | 壁、柱、床、はり、基礎ばり又は基礎の立上り部分 |  | 4cm | 5cm |
|  | 基礎(立上り部分及び捨てコンクリートの部分を除く｡) |  | 6cm | 7cm |
| 注 外壁の屋外に面する部位にタイル張、モルタル塗、モルタル塗り、外断熱工法による仕上げその他これらと同等以上の性能を有する処理が施されている場合にあっては、屋外側の部分に限り、(ろ)項に掲げる最小かぶり厚さを1cm減ずることができる｡ |  |  |  |  |

(ii)最小かぶり厚さ（鉄筋コンクリート組積造にあっては最小有効かぶり厚さ）が(i)の表の(い)項に掲げる部位に応じ、(ろ)項(ロ)項に掲げるものである場合においては、水セメント比が55％以下(軽量コンクリートにあっては50％以下)であること。

(iii) 鉄筋コンクリート組積造の最小有効かぶり厚さは、目地部分又は組積ユニット部分の値のうちいずれか小さい値とすること。この場合において、目地部分にあって

は、次の(式1)(打込み目地組積ユニットを用いる場合にあっては(式2))により算出し、組積ユニット部分にあっては、組積ユニットの種類がコンクリートブロックの場

合においては(式3)、セラミックメーソンリーユニットの場合においては(式4）により算出した値とすること。

(式1) (Fj／21)Dj／2＋De

(式2) Dju＋De

(式3) (Fu／21)Df／2＋De

(式4) (Fu／21）Df／3＋De

(これらの式において、Fj、Dj、De、Dju、Fu、Df は次の数値を表すものとする。

Fj：目地モルタルの圧縮強さ(単位 N／mm2)

Dj：目地厚さ(単位 cm)

De：充填コンクリートの最小かぶり厚さ(単位 cm)

Dju：打込み目地組積ユニットの目地部の奥行長さ(単位cm)

Fu：フェイスシェルの圧縮強さ(単位 N／mm2）

Df：フェイスシェルの最小厚さ(単位 cm))

ｃ　部材の設計・配筋

施工誤差を考慮して設計かぶり厚さが設定されていること。

ｄ　コンクリートの品質

コンクリートの品質が次に掲げる基準に適合していること｡

(i)コンクリート強度が33N/㎟未満の場合にあってはスランプが18cm以下、コンクリート強度が33 N/㎟以上の場合にあってはスランプが21cm以下であること。この場合において、これらと同等の材料分離抵抗が認められるものにあっては、この限りでない｡

(ii)コンクリート中の単位水量が185㎏/㎥以下であること｡

(iii)沖縄県その他日最低気温の平滑平年値の年間極地が0℃を下回らない地域以外の地域にあっては、コンクリート中の空気量が4％から6％までであること。

ｅ　施工計画

鉄筋コンクリート造等の部分の施工計画について、次に掲げる事項が指定されていること｡

(i)密実に充填するための打ち込み及び締め固めの方法

(ii)打ち継ぎ部の処理方法

(iii)養生方法

f 雨水の浸透対策

鉄筋コンクリート組積造にあっては、パラペット等の上端部がアルミニウム製笠木その他これと同等の防水性を有する笠木により保護されていること。

g　その他の構造部材等

令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条(鉄筋コンクリート組積造を除く。)、第79条の3及び第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分で、構造躯体等の劣化軽減に関係するものに限る｡)

ニ　補強コンクリートブロック造

①次に掲げる基準に適合していること。

ａ　セメントの種類

充填材として用いるコンクリート等及び目地モルタルに、日本工業規格R5210に規定するポルトランドセメント、日本工業規格R5213に規定するフライアッシュセメント又は日本工業規格R5211に規定する高炉セメントが使用されていること。ただし、b及びcの規定を適用する場合においては、フライアッシュセメントを使用する場合にあっては混合物を除いた部分を、高炉セメントを使用する場合にあっては混合物の10分の3を除いた部分をその質量として用いるものとする。

b　コンクリート等の水セメント比

充填材として用いるコンクリート等の水セメント比が、次の(i)又は(ii)のいずれかに適合していること｡

(i) 最小有効かぶり厚さが次の表に(い)項に掲げる部分に応じ、(ろ)項(イ)項に掲げるものである場合においては、水セメント比が50％以下であること。

| (い) | (ろ) |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 最小有効かぶり厚さ |  |
|  | (イ) | (ロ) |
| 屋内側の部分 | 2cm | 3cm |
| 屋外側の部分 | 3cm | 4cm |
| 注 外壁の屋外に面する部位にタイル張、モルタル塗、外断熱工法による仕上げその他これらと同等以上の性能を有する処理が施されている場合にあっては、屋外側の部分に限り、(ろ)項に掲げる最小有効かぶり厚さを1cm減ずることができる。 |  |  |

(ii) 最小有効かぶり厚さが(i)の表の(い)項に掲げる部位に応じ、(ろ)項(ロ)項に掲げるものである場合においては、水セメント比が55％以下であること。

(iii) 有効かぶり厚さは、目地部分にあっては(式1)により、それ以外の部分にあっては(式2)により算出し、いずれか小さい値とすること。

(式1) Dj／2＋De

(式2) (Fu／21)Df／2＋De

(これらの式において、Dj、De、Fu、Dfは次の数値を表すものとする。

Dj：目地厚さ(単位 cm)

De：充填材として用いるコンクリート等の最小かぶり厚さ(単位 cm)

Fu：フェイスシェルの圧縮強さ(単位 N／mm2)

Df：フェイスシェルの最小厚さ(単位 cm)

ただし、Deは2cm以上とする。)

ｃ　コンクリートブロック及び目地モルタルの品質

(i)コンクリートブロックの圧縮強さが、16 N／㎟以上であること｡

(ii)目地モルタルの水セメント比が、55％以下であること。

ｄ　施工計画

補強コンクリートブロック造の部分の施工計画について、次に掲げる事項が指定されていること｡

(i)密実に充填するための打ち込み及び締め固めの方法

(ii)打ち継ぎ部の処理方法

(iii)養成方法

ｅ　雨水の浸透対策

外壁の屋外側の部分に、次の(i)から(iii)までに掲げるいずれかの措置が講じられ、かつ、パラペット等の上端部がアルミニウム製笠木その他これと同等の防水性を有する笠木により保護されていること｡

(i) タイル張、モルタル塗、外断熱工法による仕上げその他これらと同等以上の性能を有する処理が施されていること｡

(ii)日本工業規格A6909に規定する防水形外装薄塗材E、複層仕上塗材又は外装厚塗材E、日本工業規格A6021に規定する外壁用塗膜防水材その他これらと同等以上の性能を有するもので仕上げが行われていること｡

(iii)(i)又は(ii)に掲げるものと雨水の浸透対策上同等の措置であることが認められた措置が講じられていること。

ｆ　臥梁

臥梁がハ①に掲げる基準に適合していること｡

ｇ　その他の構造部材等

令第37条及び第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分で、構造躯体等の劣化軽減に関係するものに限る｡) の規定に適合していること｡